RELATÓRIO ATIVIDADE PRÁTICA P2 1º semestre 2025

Aluno: Marcelly Cristini Santos de Souza Aluno: Fillipe Pereira Bueno de Almeida Aluno: Ana Júlia Tette Lopes Afonso

Introdução: A crescente demanda por soluções inteligentes e conectadas impulsiona o uso de tecnologias voltadas à Internet das Coisas (IoT). Neste cenário, a placa de desenvolvimento ESP8266 se destaca por sua praticidade, baixo custo e conectividade Wi-Fi integrada, sendo uma excelente escolha para projetos de automação e monitoramento ambiental. Este projeto teve como objetivo a montagem e programação de um sistema de sensores utilizando a ESP8266, capaz de medir variáveis como temperatura, umidade, presença de gás carbônico e radiação ultravioleta. Foram utilizados os sensores DHT11 (umidade e temperatura), MQ-7 (monóxido de carbono) e GY-ML8511 (radiação UV). A proposta busca demonstrar, de forma prática, como esses sensores podem ser integrados para coletar e visualizar dados ambientais em tempo real, destacando-se pela simplicidade de implementação.

Metodologia: Este projeto teve como objetivo a montagem e programação de sensores na placa ESP8266, utilizando os sensores DHT11, MQ-7 e GY-ML8511. A metodologia seguiu as etapas de seleção de componentes, montagem do circuito e desenvolvimento do código, - Seleção dos Componentes Foram utilizados os seguintes componentes eletrônicos: - 1 ESP8266 NodeMCU (placa de desenvolvimento com Wi-Fi integrado) - 1 Sensor DHT11 (temperatura e umidade) - 1 Sensor MQ-7 (detecção de monóxido de carbono) - 1 Sensor GY-ML8511 (medição de radiação ultravioleta) - 1 Protoboard - 11 Jumpers - 1 USB para alimentação. - Montagem do Circuito A montagem foi feita em uma protoboard, conectando os sensores aos pinos digitais e analógicos do a placa ESP8266. As conexões foram realizadas da seguinte forma: - DHT11: Sinal do pino digital D4 (GPIO2), 3.3V e GND. Figura 1:Exemplo de conexão do sensor DHT11 no arduíno - MQ-7: Saída analógica no pino A0, alimentação em 5V e GND. Figura 2:Exemplo de conexão do sensor MQ-7 no arduíno - GY-ML8511: saída analógica no pino A0, VCC em 3.3V e GND; Figura 3: Exemplo de conexão do sensor GY-ML8511 no arduíno #### 3. Programação A programação do sistema foi desenvolvida na linguagem .ino, utilizada pela IDE Arduino, com base em C/C++. O código foi implementado para a placa ESP8266 (NodeMCU), integrando os sensores DHT11, MQ-7 (ou MQ-135) e GY-ML8511. O objetivo do programa é realizar leituras ambientais periódicas e exibir os resultados no monitor serial.Ler os sensores periodicamente 3.1 Leitura dos Sensores - DHT11 (Temperatura e Umidade): Utiliza a biblioteca DHT.h. A leitura da temperatura (em °C) e da umidade (%) é feita pelos métodos readTemperature() e readHumidity(). A comunicação ocorre por um pino digital (GPIO 4). - MQ-7 / MQ-135 (Monóxido de Carbono ou CO₂): O sensor fornece uma saída analógica conectada ao pino A0 da ESP8266. O valor é lido com analogRead(A0) e convertido para uma estimativa de concentração de gás (ppm) com valores de referência de 400 a 10.000 ppm. - GY-ML8511 (Radiação UV): Também conectado ao pino A0 e o valor analógico é convertido para tensão com base em 3.3V; 3.3 Exibição dos Dados Os dados obtidos são organizados em um dashboard, exibindo as seguintes informações: - Temperatura (°C) - Umidade relativa (%) - Concentração estimada de gás (ppm) - Tensão relacionada à radiação UV (V) Isso facilita a visualização dos dados em tempo real e permite posterior registro para análise.

Resultados: Após a montagem e programação do circuito, o sistema foi capaz de realizar leituras de forma eficaz. Os dados coletados pelos sensores foram exibidos em tempo real no monitor serial da IDE Arduino e organizados em um dashboard. Figura 4: Exemplo dos dados apresentados no dashboard A leitura dos sensores apresentou resultados consistentes com as condições do ambiente, como variações de temperatura e umidade detectadas pelo DHT11, níveis de concentração de monóxido de carbono captados pelo MQ-7 e intensidades de radiação UV medidas pelo GY-ML8511. Além da visualização instantânea, os dados foram armazenados em um banco de dados para futura análise, permitindo verificar padrões e comportamentos ao longo do tempo. Figura 5: Dados inseridos no banco Essa abordagem demonstra a viabilidade de integrar sensores com microcontroladores de forma simples e escalável.

Conclusão: O desenvolvimento deste projeto permitiu uma compreensão prática sobre o funcionamento de sensores ambientais, a lógica de prototipagem eletrônica e a programação voltada para sistemas embarcados. A integração dos sensores DHT11, MQ-7 e GY-ML8511 com a placa ESP8266 demonstrou ser eficiente na coleta de dados relevantes para o monitoramento do ambiente. Durante a realização do projeto, foi possível aprender conceitos importantes como tensão elétrica, resistência, leitura analógica e uso de bibliotecas específicas na programação Arduino. Além disso, observou-se a importância da organização do circuito e da interpretação correta dos dados. Ao final foram pensadas algumas propostas de melhoria para continuidade do projeto como o armazenamento de dados em nuvem para o acesso e análise remota e utilização de sensores mais precisos como o DHT22.

Referências: GYML8511 UV Sensor. Wiki, 2019. Disponível em: http://wiki.sunfounder.cc/index.php?title=GYML8511_UV_Sensor. Acesso em: 30 abr. 2025. JIN, Alvin. LinkNode D1. LinkSprite, 2014. Disponível em: https://learn.linksprite.com/linkspriteio/linknode/linknode-d1/. Acesso em: 16 abr. 2025. SEIDLE, Nathan. ML8511_Breakout. GitHub, 2014. Disponível em: https://github.com/sparkfun/ML8511_Breakout/blob/master/firmware/MP8511_Read_Example/MP8511_Read_Example.ino. Acesso em: 23 abr. 2025.

Data: 30/04/2025